基于 Linux 和 Web 的视频监控系统的设计与实现

一、项目概述

本设计以嵌入式 Linux 系统（RK3576 平台）为核心，聚焦 “实用化和易落地” 目标，开发了一套集 USB 摄像头实时监控、双重人体检测、智能安防联动、远程数据查看于一体的系统。系统通过 Linux 标准 V4L2 驱动完成 USB 摄像头视频采集; 内置 Boa 轻量级 Web 服务器，用户可通过局域网直接查看实时画面，或通过 Qt APP 查看传感器数据、调节安防阈值。

二、硬件系统设计

核心元器件围绕 “视频采集 + 双重感知 + 控制响应” 三大需求配置，具体如下：

| 模块类型 | 具体元器件 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| 主控模块 | RK3576 嵌入式开发板 | 运行 Linux 系统，承载 V4L2 摄像头驱动、Boa 服务器、安防逻辑处理及 YOLO 模型推理 |
| 感知模块 | USB 摄像头 | 采集实时视频数据，为 YOLO 模型提供图像输入，通过 V4L2 驱动与 RK3576 通信 |
|  | BH1750 光照传感器 | 实时采集环境光照值，数据同步至 APP 供查看 |
|  | PIR 人体红外传感器 | 快速检测人体活动，作为 YOLO 识别模型启动触发信号，低功耗运行 |
|  | 磁簧开关传感器 | 检测门窗开合状态，触发双重人体检测流程激活 |
| 控制模块 | 声光报警模块（蜂鸣器 + LED 灯） | 安防条件满足时，通过声音与灯光提示异常 |
| 存储模块 | RK3576 板载存储 SD 卡 | 存储安防触发时的视频录像和系统日志 |
| 通信模块 | RK3576 板载 WiFi 模块 | 实现局域网通信，支撑Boa Web服务与视频流传输 |

三、核心功能与实现逻辑

系统设计自动安防、手动控制、远程查看三种核心工作模式，通过本地按键或手机 APP 切换，各模式逻辑独立且状态双向同步。

1. 自动安防模式（系统默认启动）

触发方式: 系统上电后自动进入，无需手动干预，适配日常无人值守场景。

工作逻辑:

- 传感器数据采集与触发：BH1750 传感器通过 I2C 接口循环采集光照值；磁簧开关通过 GPIO 实时监测门窗状态，默认处于 “低电平监测” 状态；当磁簧开关检测到 “门窗开启”时，RK3576 立即激活 PIR 人体红外传感器。

- 双重人体检测流程：第一重（快速触发）：PIR 传感器检测到人体活动，向系统发送 “疑似有人” 信号，触发 USB 摄像头启动与 YOLO 模型加载，避免 YOLO 持续运行占用资源；第二重（精准验证）：YOLO 轻量化模型对 USB 摄像头采集的实时视频帧进行推理，识别画面中是否存在人体（置信度阈值设为 0.6，高于阈值判定为 “确认有人”）；仅当 PIR 触发且 YOLO 验证通过时，判定为 “安防异常”，避免单一传感器误报（如宠物移动、物体晃动触发 PIR）。

- 安防联动响应：触发声光报警模块启动（蜂鸣器响、LED 每秒闪烁 2 次）；调用视频录制工具捕获 USB 摄像头视频（1080P，时长 10 秒，文件按时间戳命名，存储路径固定为/home/record/）报警触发后，手动按下 RK3576 开发板物理按键可停止声光报警，视频文件保留在本地供后续查看。

- 状态同步：门窗状态、人体检测状态（“无人”“疑似有人”“确认有人”）、光照值、报警状态实时上传至手机 APP，异常状态以红色字体醒目提示。

2. 手动控制模式

触发方式: 通过手机 APP “模式切换” 按钮选择 “手动模式”，适配特殊监控需求（如临时调试、应急操作）。

工作逻辑:

- 手动控制报警：APP 端提供 “触发报警”“停止报警” 按钮，操作指令通过 TCP 协议实时传输至 RK3576；

- 手动录制视频：APP 端点击 “开始录制”，可手动触发 USB 摄像头视频录制（时长 10-60 秒可选），录制状态同步显示；

- 状态反馈：所有手动操作结果实时回显至 APP，避免操作延迟或失效。

3. 远程查看与阈值调节模式

触发方式: 设备连接局域网后，通过手机 APP 切换至 “远程模式”，适配用户远程监控场景。

工作逻辑:

- 实时数据查看：APP 通过 TCP 协议接收 RK3576 上传的传感器数据，以文本形式展示环境参数（光照值）与安防状态（门窗状态、人体检测状态、报警状态）；

- 阈值调节：支持远程修改 “安防触发时长”（默认 10 秒，可在 5-30 秒区间调整）与 YOLO 置信度阈值（默认 0.6，可在 0.4-0.8 区间调整）,调节后参数实时同步至 RK3576；

- 视频查看跳转：APP 点击 “查看监控” 按钮，自动调用手机浏览器打开 Web 页面（地址为 RK3576 的局域网 IP）,加载 USB 摄像头实时画面。

四、软件设计框架

软件基于 Linux 系统采用模块化编程思想，核心流程拆解为初始化、数据采集、双重人体检测、模式控制、报警联动、交互通信六大模块。

1. 初始化模块（系统启动即执行）

功能目标: 完成硬件外设、软件服务与模型文件的初始化，为后续功能运行奠定基础。

实现逻辑:

- 硬件外设初始化：通过 Linux 系统调用初始化 GPIO（控制 PIR 传感器、磁簧开关、声光报警模块）、I2C（驱动 BH1750 传感器）、USB 接口（识别 USB 摄像头）；配置 V4L2 驱动，设置摄像头采集格式；

- 软件服务初始化：启动 Boa Web 服务器，加载配置文件并指定网页目录与监听端口；启动MJPG-streamer服务，绑定摄像头采集数据并生成视频流；

- 模型初始化：加载 YOLO 轻量化模型的 ONNX 格式文件，初始化推理环境，设置置信度阈值，等待触发信号。

2. 数据采集模块

功能目标: 稳定获取 USB 摄像头视频数据与各传感器状态数据，为检测与交互提供数据支撑。

实现逻辑:

- 视频数据采集：通过 V4L2 标准接口循环读取摄像头帧数据，按"缓冲区入队→帧数据出队→传输至MJPG-streamer/检测模块"流程处理，每帧数据处理延迟控制在50ms以内；

- 传感器数据采集：光照数据通过 I2C 工具包读取 BH1750 寄存器值并转换为 lux 单位；门窗与 PIR 状态通过 Linux GPIO 子系统读取对应引脚电平，电平变化时立即触发状态更新。

3. 双重人体检测模块

功能目标: 结合 PIR 传感器与 YOLO 模型，实现 “快速触发 + 精准识别”，降低误报率，兼顾效率与精度。

实现逻辑:

- 触发判断：仅当磁簧开关检测到 “门窗开启” 且 PIR 传感器检测到 “疑似有人” 时，启动 YOLO 模型推理，避免无效消耗；

- 精准识别：从MJPG-streamer获取视频帧，输入YOLO模型进行快速推理（单帧推理时间≤100ms），输出检测结果（是否含人体、置信度）；

- 结果融合：若 YOLO 检测置信度≥预设阈值（默认 0.6），判定为 “确认有人”，向报警联动模块发送异常信号；若置信度＜阈值，判定为 “误触发”，返回监测状态，关闭 YOLO 模型以节省资源。

4. 模式控制模块

功能目标: 根据用户指令切换工作模式，执行对应控制逻辑，确保模式切换无冲突、状态一致。

实现逻辑:

- 模式判断：通过 Linux 信号量机制监听 APP 指令或本地按键电平，确定当前工作模式；

- 逻辑执行：自动模式下启动传感器联动与双重人体检测逻辑，禁用手动控制指令；手动模式下优先响应 APP 手动指令，暂停传感器联动（保留数据采集）；远程模式下同步启用数据上传与 Web 视频服务，确保远程访问流畅。

5. 报警与联动模块

功能目标: 接收异常信号后，快速触发报警与视频录制，确保异常事件可追溯。

实现逻辑:

- 异常响应：接收双重人体检测模块的 “确认有人” 信号后，立即启动声光报警模块；

- 视频录制：指定录制时长（10 秒）与存储路径，同步捕获报警时段视频；

- 复位机制：报警触发后，检测到 “门窗关闭” 或 “手动按键按下” 时，停止报警与录制，恢复默认监测状态。

6. 交互与通信模块

功能目标: 实现 Web 端视频访问与 APP 端数据交互，确保远程操作实时响应。

实现逻辑

- Web服务：Boa Web 服务器监听 80 端口，浏览器请求 RK3576 的 IP 地址时，返回包含MJPEG视频流、状态显示的静态网页；

- APP 端通信：基于 TCP 协议建立 APP 与 RK3576 的长连接，实现模式切换指令、阈值调节参数的下行传输，以及传感器数据、人体检测状态、设备状态的上行反馈；

- 视频流传输： MJPG-streamer服务独立运行（默认8080端口），Web页面通过<img>标签或JavaScript定时刷新方式加载MJPEG流，实现视频实时播放。

五、Web 与 APP 端设计

1. Web 端（基于 Boa 服务器）

核心定位:  提供一体化的视频监控解决方案，用户仅需浏览器即可完成查看监控操作。

实现方案: 视频监控区域，居中显示实时视频流，基于MJPEG方案，支持全屏显示，适配不同分辨率的显示设备。

2. APP 端（基于 Qt 开发）

核心定位: 实现传感器数据查看、模式切换、阈值调节与 Web 视频跳转，完整呈现系统核心功能。

实现方案: 界面采用简洁布局，分为数据展示区、模式控制区、阈值调节区、视频跳转区四大模块：

- 数据展示区：以文本框分类显示光照值、门窗状态、人体检测状态（“无人”“疑似有人”“确认有人”）、报警状态，异常状态标红；

- 模式控制区：提供 “自动”“手动”“远程” 三个单选按钮，手动模式下显示 “触发报警”“停止报警”“开始录制” 按钮；

- 阈值调节区：提供两个滑块组件，分别调节 “安防触发延迟”（5-30 秒）与 “YOLO 置信度阈值”（0.4-0.8），滑动后自动校验范围，有效值实时同步至设备；

- 视频跳转区：居中放置 “查看监控” 按钮，点击后调用手机默认浏览器打开 Web 视频页面，实现一键跳转。